Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

“Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова”

МОСКОВСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование
Квалификация: программист

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ»

Листов: 3

| Выполнил студент Группы: П50-4-21 Игошев Ростислав Вадимович | Проверил преподаватель ___________К. А. Дзюба «______» ______2023 года |
| --- | --- |

Москва 2023

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2

Тема: «IP-адрес»

Цель работы: научиться работать с IP и находить адреса узла и подсети, используя двоичные адреса сети и маски.

IP: 155.82.220.190/19

Двоичный код:

- 155 – 128 = 27 (1) , 27 < 64 (0), 27 < 32 (0), 27 – 16 = 11 (1), 11 – 8 = 3 (1), 3 > 4 (0), 3 – 2 = 1 (1), 1 – 1 = 0 (1). Результат: 155 => 10011011

- 82 > 128 (0), 82 – 64 = 18 (1), 18 < 32 (0), 18 – 16 = 2 (1), 2 < 8 (0), 2 < 4 (0), 2-2=0 (1), 0 < 1 (0). Результат: 82 => 01010010

- 220 – 128 = 92 (1), 92 – 64 = 28 (1), 28 < 32 (0), 28 – 16 = 12 (1), 12 – 8 = 4 (1), 4 – 4 = 0 (1), 0 < 2 (0), 0 < 1 (0). Результат: 220 => 11011100

- 190 – 128 = 62 (1), 62 < 64 (0), 62 - 32 = 30 (1), 30 - 16 = 14 (1), 14 – 8 = 6 (1), 6 - 4 = 2(1), 2 - 2 (1), 0 < 1 (0). Результат: 10111110

Финальный результат: 10011011.01010010.11011100. 10111110

Класс сети: B ибо 155 находится в промежутке 128-191.

Двоичный код маски:

11111111.11111111.11100000.00000000

Десятичный код маски:

11111111 = 255

11100000 = 128 + 64 + 32 = 224

00000000 = 0

255.255.224.0

Двоичный код сети:

10011011.01010010.11011100.10111110

Умножение кодов:

10011011.01010010.11000000.00000000

Десятичный код умножения (Адрес подсети):

10011011 = 155

01010010 = 82

11000000 = 128 + 64 = 192

00000000 = 0

155.82.192.0

Инвертированный код маски:

00000000.00000000.00011111.11111111

Умножение кодов:

00000000.00000000.00011100.10111110

Десятичный код умножения (Адрес узла):

00000000 = 0

00011100 = 16 + 8 + 4 = 28

10111110 = 128 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 = 190

0.0.28.190

Вывод: научились работать с IP и находить адреса узла и подсети, используя двоичные адреса сети и маски.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3

Тема: «Cisco Packet Tracer»

Цель работы: Научиться работать с программой Cisco Packet Tracer, предназначенной для создания сетей, попутно выполнив задание, заключающееся в создании простейшей локальной сети.

Процесс установки:

Рисунок 1 – Файл установки

Рисунок 2 – Процесс установки

Рисунок 3 – Завершение установки

После установки программы запускаем ее.

Выполнение задания:

Запустив программу, видим следующую картину:

Рисунок 4 – Открытая программа

Ниже выбираем меню устройств, откуда добавляем на пустой холст два устройства (ПК).

Рисунок 5 – Выбор устройств

Такая картина будет после добавления их:

Рисунок 6 – Добавленные компьютеры

Теперь, откроем меню создания связей:

Рисунок 7 – Выбор связей

Здесь выбираем перекрестную связь и поочередно подключаем ПК друг к другу.

Рисунок 8 – Связанные компьютеры

Теперь, установим двум устройствам IP-адреса для выхода в сеть и взаимодействия между ними.

Рисунок 9 – Присвоение IP – адреса первому устройству

Рисунок 10 - Присвоение IP – адреса второму устройству

Теперь, обратимся из первого ПК ко второму ПК, использовав в окне Command Prompt команду ping <адрес второго ПК>.

Рисунок 11 – Попытка передачи данных между устройствами

Как видим, связь успешно установлена.

Вывод: Научились работать с программой Cisco Packet Tracer, предназначенной для создания сетей, попутно выполнив задание, заключающееся в создании простейшей локальной сети.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4

Тема: «Концентраторы и повторители»

Цель работы: научиться работать с концентраторами и повторителями на практике, рассмотрев их структуру и взаимодействие с устройствами в программе Cisco Packet Tracer.

Для начала, создадим сеть с повторителем. Для этого откроем физическую модель и добавим строения для помещения в них ПК.

Рисунок 12 – Добавление строений

Открыв логическую модель, свяжем их кабелями.

Рисунок 13 – Повторитель и ПК

Рисунок 14 – Строения с ПК и повторитель

Теперь, присваиваем ПК IP.

Рисунок 15 – Присвоение IP

Выполнив команду ping, видим, что соединение успешно установлено.

Рисунок 16 – Пинг через повторитель

Теперь же, создадим сеть с концентратором.

Рисунок 17 – Построение структуры с концентратором

Теперь, предварительно присвоив ПК IP адреса используем команду ping.

Рисунок 18 – Пинг через концентратор

Как видим, связь успешно установлена, но пакеты не приходят. Получается это потому, что была включена симуляция, в которой пошагово можно наблюдать перемещение пакетов.

Рисунок 19 – Слежка за сообщением

Открыв пакет, можно увидеть его свойства:

Рисунок 20 – Информация о пакете

Рисунок 21 – Информация о пакете

После прохождения симуляции, видим, что пакет успешно вернут отправителю.

Рисунок 22 – Пакет доставлен

Вывод: научились работать с концентраторами и повторителями на практике, рассмотрев их структуру и взаимодействие с устройствами в программе Cisco Packet Tracer.